东莞外国语学校跑道整改与篮球场安全隐患改建项目清单

1.包A跑道整改

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除原有塑胶面层 | 1.铲除原有塑胶面层 2.废料弃置:15km | m2 | 973 |
| 2 | 修复原沥青基础面层 | 1.沥青品种:沥青混凝土 AC-10 2.厚度:50mm 3.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) | m2 | 787 |
| 3 | 基础开裂部分铲除 | 1.基础开裂部分铲除 2.废料弃置:15km | m2 | 150 |
| 4 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青混凝土 AC-10 2.厚度:50mm 3.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) | m2 | 150 |
| 5 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:60*100侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C15混凝土 | m | 50 |
| 6 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.拆除混凝土道牙 2.废料弃置:15km | m | 50 |
| 7 | 弹性面层 | 1.名称:13mm厚新型环保无毒无味混合型塑胶面层 2.(球场划线)聚氨酯面漆 3.EPDM耐候性环保颗粒喷面层 4.EPU加强层 5.EPU缓冲层 | m2 | 973 |

- 包B篮球场安全隐患改

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除老化丙烯酸面层 | 1.铲除老化丙烯酸面层 2.废料弃置:15km | m2 | 5560 |
| 2 | 丙烯酸地面 | 1.面层材料种类:环保无毒无味丙烯酸（含画线） | m2 | 5560 |
| 3 | 基础开裂部分铲除 | 1.基础开裂部分铲除 2.废料弃置:15km | m2 | 800 |
| 4 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:沥青混凝土 AC-10 2.厚度:100mm 3.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) | m2 | 800 |
| 5 | 围网底座表面翻新 | 1.面层材料种类:环保无毒无味丙烯酸（含画线） | m2 | 220 |
| 6 | 拆除原有围网 | 1.拆除原有围网 2.废料弃置:15km | m2 | 585 |
| 7 | 安装新围网 | 1.立柱焊点不平处打磨平滑,安装新围网 2.包胶围网:网距45*45mm，网径3.6mm,30*4扁钢边框 | m2 | 585 |
| 8 | 金属面油漆 | 1.围网立柱及横杆表面除锈,喷涂专用防锈油漆、调和漆二遍 | m2 | 384 |